ООО «ИНСТИТУТ ГИПРОНИКЕЛЬ»

Санкт-Петербург

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
расчета материальных потоков
и технологических показателей
металлургического производства
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Опытная версия
для тестирования

Пояснительная записка

(Руководство пользователя)

2008

Содержание

- Введение	3

- 1	Общие сведения о программном комплексе	4

- 2	Основные расчетные возможности	8

- 2.1	Заполярный филиал	8

- 2.2	Кольская ГМК и заводы в Финляндии	11

- 3	Возможные неполадки и способы их предупреждения	12

# Введение

Программный комплекс расчета материальных потоков металлургического производства ОАО «ГМК «Норильский никель» разработан в составе ТЭР «Оценка перспективных вариантов развития предприятий обогатительно-металлургического передела (ОМП) Заполярного филиала (ЗФ) ОАО «ГМК «Норильский никель» (этап 1) по договору с ОАО «ГМК «НН» и оптимизирован под решение задач данного ТЭР.

Вместе с тем, круг расчетных задач, решаемых с применением данного программного комплекса, значительно шире и, кроме того, может быть еще расширен квалифицированным пользователем по своему усмотрению.

Программный комплекс предназначен для расчета основных технологических показателей металлургического производства ОАО «ГМК «Норильский никель» (компании): извлечений металлов, количества готовой продукции и промпродуктов по переделам, загрузки оборудования сырьем, расхода флюсов, показателей утилизации и выбросов серы и т.д.

Результаты расчета могут использоваться для оценки перспективных вариантов технологических схем и видов перерабатываемого сырья, последствий принятия тех или иных технических решений, а также для расчета плановых показателей работы металлургического производства компании.

Рассчитанные с применением программного комплекса материальные потоки являются исходными данными для расчета операционных затрат, а готовые металлы – для расчета выручки от реализации товарной продукции.

При построении алгоритма расчета использованы основные физико-химические и логические закономерности рассматриваемых процессов и данные практики (технические отчеты, результаты испытаний). Подробное описание алгоритма расчета не является задачей настоящего руководства, основная цель которого – дать представление о расчетных возможностях и способах управления (интерфейсе) продукта.

Программный комплекс основан на подобных продуктах, предназначенных для внутреннего использования и апробированных в ходе многолетнего опыта разработчиков в выполнении подобных расчетов для подразделений компании. При разработке усовершенствованной версии программы важной целью ставилось удобство работы с продуктом конечного пользователя, автоматизация решения ряда расчетных задач.

Ниже приводятся основные сведения об опытной версии программного комплекса, предназначенной (в соответствии с договором) для тестирования Заказчиком. По результатам тестирования продукт может быть доработан в рамках утвержденного технического задания в соответствии с пожеланиями Заказчика.

# Общие сведения о программном комплексе

Программный комплекс предназначен для расчета материальных потоков и технологических показателей металлургического производства ОАО «ГМК «Норильский никель».

Комплекс выполнен в среде MS Excel и хранится в виде связанных файлов с расширением «.xls».

Сырье

Cu к-т ОФ

МФ УРФ

Ni к-т УРФ

Файнштейн

Кольская ГМК и заводы в Финляндии (металлургия)

ЗФ

(металлургия)

Баланс ПООФ ЗФ.xls

Расчет ЗФ.xls

Расчет КГМК.xls

ЗФ

(исходные данные по сырью)

Состав опытной версии программного комплекса приведен в виде схемы на рис. 1.

Рис. 1 Состав программного комплекса (опытная версия)

Как видно из рис. 1, опытная версия программного комплекса состоит из 3-х файлов:

Расчет ЗФ.xls

- Баланс ПООФ ЗФ.xls: содержит исходные данные по количеству и составу сырья металлургического производства ЗФ;

- Расчет ЗФ.xls: выполняет расчет металлургического производства Заполярного филиала компании;

- Расчет КГМК.xls: выполняет расчет металлургического производства Кольской ГМК, заводов в Финляндии и сводный расчет по металлургическому комплексу компании в целом (включая ЗФ).

Необходимо отметить, что ввод данных по количеству и составу сырья для металлургической переработки в ЗФ возможен непосредственно в файл Расчет ЗФ.xls. В этом случае нет необходимости использовать вспомогательный файл Баланс ПООФ ЗФ.xls. Данный файл был специально разработан для ТЭР «Оценка перспективных вариантов развития предприятий ОМП ЗФ», содержит данные по составу сырья для варианта 1 (расчетные годы 2008-2020) данного ТЭР и является, по сути, внешней базой данных для Расчет ЗФ.xls.

При этом передача данных по сырью в Расчет ЗФ.xls автоматизирована и пользователю нет необходимости открывать Баланс ПООФ ЗФ.xls каждый раз при расчете баланса ЗФ, достаточно один раз корректно установить связь между этими файлами.

Таким образом, необходимую основу программного комплекса составляют два файла: Расчет ЗФ.xls и Расчет КГМК.xls. Нужно отметить, что деление на два файла произвольно и имеет как свои достоинства, так и недостатки.

Опытная версия программного комплекса не имеет обратной связи по медному концентрату ОФ Кольской ГМК (показано пунктиром на рис. 1), поэтому пользователь имеет возможность независимо работать с каждым из файлов по отдельности, в зависимости от стоящей перед ним задачи.

При наличии обратных связей между файлами (возврат промпродуктов в ЗФ) необходимо открыть оба файла в одном окне MS Excel и работать одновременно с двумя файлами.

При изменении места расположения файлов программного комплекса на носителе информации относительно друг друга необходимо переустановить внешние связи (выбрать Изменить связи… в ответ на запрос системы при открытии файла, или выбрать Продолжить, а затем Правка→Связи→Изменить…, с любого листа, кроме листа «ВЫБОР»).

Для комфортной работы с программным комплексом пользователь должен обладать некоторым опытом вычислений в среде MS Excel (никаких специальных знаний не требуется, т.к. продукт не содержит макросов и программных кодов на языке VBA) и иметь представление о технологии металлургического производства ОАО «ГМК «Норильский никель».

В данной пояснительной записке порядок и особенности выполнения стандартных или специальных операций в среде MS Excel не рассматриваются. Пользователь может получить необходимые сведения по работе с MS Excel практически в любом из многочисленных пособий по данной тематике.

Любой квалифицированный пользователь может изменять алгоритм расчета по своему усмотрению – программный комплекс открыт для практически любых изменений.

На рис. 2 в качестве иллюстрации приведена расчетная технологическая схема обогатительно-металлургического передела ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» из состава программного комплекса, на рис. 3 – укрупненная схема перспективной конфигурации объектов металлургического производства ОАО «ГМК «Норильский никель» (с учетом интеграции заводов в Финляндии) и связей между ними (также из состава программного комплекса).

Рис. 2 Расчетная схема обогатительно-металлургического передела ЗФ ГМК «НН» из программного комплекса

# Основные расчетные возможности

## Заполярный филиал

Для выбора значений параметров расчета и контроля результатов предусматривается использование рабочего листа «ВЫБОР». Здесь в 3-х основных блоках сосредоточены функции:

- выбора значений параметров расчета (3 таблицы в левой части рабочей области листа «ВЫБОР»);

- проверки корректности значений результатов расчета (таблица сигналов в правом верхнем углу);

- первичного анализа результатов расчета (таблица справа, более детальный анализ возможен на листе «Итоги»).

Для выбора значений задаваемых на листе «ВЫБОР» параметров расчета предусмотрено использование ячеек из таблиц, расположенных под соответствующим заголовком (см. рис. 3). Таблицы разделены по вертикали на две части: слева приведено наименование параметра, справа (в ячейках, выделенных заливкой светло-желтого цвета) – текущее значение.

На листе «ВЫБОР» доступны для изменения ячейки с заливкой светло-желтого цвета (все ячейки справа из таблиц выбора параметров расчета и одна ячейка из сопоставительной таблицы для первичного анализа).

Доступные ячейки (с заливкой светло-желтого цвета) имеют раскрывающиеся списки с перечнем доступных значений. Чтобы раскрыть список, необходимо выбрать ячейку (щелкнув по ней указателем мыши), и еще раз щелкнуть по самой ячейке или кнопке со стрелкой, появляющейся справа от ячейки при ее выборе. При выборе некоторых доступных ячеек на экране появляется подсказка с поясняющим текстом, рекомендуется с ней ознакомиться.

Для некоторых ячеек возможен непосредственный ввод в них произвольных числовых значений, а не только значений из раскрывающегося списка (например, производство Ni в ЦЭН НЗ ЗФ в т/год, мощность ГМП НМЗ в тыс. т/год и др.). Для ячеек-переключателей (да/нет, новая технология/существующая, ввод расчетного года из заданного диапазона и т.д.) выбор значения возможен только из заданного набора значений раскрывающегося списка.

Каждый набор значений параметров расчета, произвольно устанавливаемый пользователем, формирует новый вариант расчета. Расчет в опытной версии производится автоматически, сразу же после выбора нового значения параметра. Рекомендуется дать системе завершить расчет (надпись «Готово» в левом нижнем углу, в строке состояния), проверить его корректность (все сигналы соответствующей таблицы должны быть зеленого цвета) и только после этого продолжить изменение значений других (или этого же) параметра.

Для удобства восприятия параметры расчета разбиты на 3 группы (таблицы): обогащение, металлургическое производство (основные) и металлургическое производство (дополнительные).

К числу основных параметров в данной версии отнесены показатели: технология обогащения руд на ТОФ и расчетный год (из верхней слева таблицы «Обогащение»). Первый из этих показателей формирует номер варианта (от 1 до 4) в подписи варианта расчета, имеющейся на каждом листе, второй – номер расчетного года. Выбор остальных показателей на подпись варианта не влияет.

Параметры расчета на листе «ВЫБОР» книги Расчет ЗФ.xls опытной версии программного комплекса могут принимать следующие значения:

- Технология обогащения руд на ТОФ

  - 1 – проектная (СКС)

  - 2 – Lakefield

  - 3 – Экстра

  - 4 – Гипроникель

Значение данного показателя определяет количество и состав сырья ПООФ, поступающего в металлургическую переработку. Набор сырья задается пользователем на листе «Сырье». В опытной версии программного комплекса сырье по варианту 1 экспортируется из файла Баланс ПООФ ЗФ.xls (см. рис. 1 и описание из раздела 1), для вариантов 2-4 – набор сырья задается на листе «Сырье» в соответствующих таблицах. Выбор значения данного показателя определяет номер варианта в подписи варианта.

- Расчетный год

  - 2008…2020

Для варианта 1 используется весь диапазон доступных значений (2008-2020). Для вариантов 2-4 в опытной версии доступно единственное значение – 2013. При этом если пользователь изменяет значение варианта 1 на вариант 2-4, а расчетный год задан отличным от 2013, значение показателя выделяется заливкой, а в расчет подставляется значение 2013. Измените значение расчетного года на допустимое (2013), выбрав его из раскрывающегося списка, и заливка светло-желтым цветом восстановится.

- Размещение головных переделов

  - 3 завода

  - 2 завода

  - все на НМЗ

Выбор площадок (и, соответственно, технологии) металлургической переработки сырья. Переработка сырья может быть задана на 3-х заводах (существующая схема), на 2-х заводах (МЗ и НМЗ, который перерабатывает в этом случае все никелевое сырье ЗФ, включая никелевый шлак МЗ и никелевые обороты рафинировочного производства) и на 1-м заводе (НМЗ). В последнем случае принимается раздельная переработка на 2-х технологических линиях взвешенной плавки никелевого и медного сырья.

- Мощность ПМП НМЗ (тыс. т)

  - минимальное допустимое значение (расчетное число)

  - максимальное допустимое значение (расчетное число)

  - текущее значение (число)

Параметр доступен только при выборе значения предыдущего показателя «3 завода». При выборе прочих значений предыдущего показателя значение параметра не отображается (пустая ячейка с заливкой светло-желтого цвета). В качестве значения параметра можно задать число из диапазона допустимых значений (в тыс. т/год, например, 1850). Границы диапазона допустимых значений задаются первым и вторым значением из раскрывающегося списка (вычисляются программой для каждого расчетного случая). Некорректные значения (вне границ интервала допустимых значений) выделяются заливкой ячейки красным цветом и игнорируются.

- Производство Ni в ЦЭН НЗ ЗФ

  - нулевое значение (число 0)

  - стандартное значение (число 125 000)

  - текущее значение (число)

Определяет выпуск никеля в ЦЭН Никелевого завода Заполярного филиала (в т/год, например 125000). В качестве значения параметра можно задать произвольное число. Для удобства пользователя раскрывающийся список содержит заранее определенные значения: нулевое значение (в этом случае весь никель вывозится из ЗФ) и стандартное значение 125000 т/год. При заданном выпуске в ЗФ остальной никель вывозится в файнштейне НМЗ для дальнейшей переработки. Для режима «3 завода» (см. выше) обнулить выпуск никеля в ЗФ нельзя, минимальное допустимое значение в этом случае – 65000 т/год.

- Ni в файнштейне на вывоз

  - нулевое значение (число 0)

  - весь

  - текущее значение (число или предыдущее числовое значение, если выбрано значение «весь»)

При заданном в предыдущем параметре «нулевом» выпуске никеля в ЗФ у пользователя появляется возможность распределить вывозимый никель между файнштейном и никелевым концентратом УРФ (и магнитной фракцией УРФ, если задан ее вывоз – см. ниже). При остальных («ненулевых») значениях предыдущего показателя параметр недоступен (значение параметра не отображается, на экране видна пустая ячейка с заливкой светло-желтого цвета).

Если выбрать нулевое значение (число 0 из раскрывающегося списка), то весь никель ЗФ будет вывозиться с никелевым концентратом УРФ (и магнитной фракцией УРФ, если задан ее вывоз). Если выбрать «весь», то весь никель ЗФ будет вывозиться с файнштейном НМЗ. Если задать число, то заданное количество никеля (в т/год) будет вывозиться с файнштейном, остальной никель – с концентратом УРФ (и магнитной фракцией УРФ, если задан ее вывоз).

- Количество Ni шлака на НЗ, т/т к-та НОФ

  - нулевое значение (число 0,00)

  - весь

  - текущее значение (число или предыдущее числовое значение, если выбрано значение «весь»)

- Параметр доступен только при выборе значения «3 завода» показателя «Размещение головных переделов». При выборе прочих значений показателя «Размещение головных переделов» никелевый шлак МЗ поступает в переработку на НМЗ, а значение описываемого параметра на экране не отображается (пустая ячейка с заливкой светло-желтого цвета). Количество никелевого шлака МЗ, поступающего в переработку на НЗ, задается в виде удельной величины – т шлака на 1 т концентрата НОФ. Пользователь имеет возможность ввести произвольное число (например, 0,15) или выбрать значение из раскрывающегося списка.

- При вводе произвольного удельного расхода в случае, если рассчитанное по введенному удельному расходу количество шлака превышает расчетное получаемое количество никелевого шлака на МЗ, на НЗ поступает весь никелевый шлак. Так как задается удельная величина, то при обнулении загрузки НЗ независимо от значения данного показателя весь никелевый шлак МЗ поступает на НМЗ.

- При выборе значения «0,00» из раскрывающегося списка весь никелевый шлак МЗ поступает в переработку на НМЗ. При выборе значения «весь» весь никелевый шлак МЗ поступает на НЗ.

- Мощность ГМП НМЗ (для расчета переработки к-та КУР)

  - стандартное значение 1 (число 1000)

  - стандартное значение 2 (число 1200)

  - без к-та КУР

  - текущее значение (число или предыдущее числовое значение, если выбрано значение «без к-та КУР»)

Значение данного показателя задает общую производительность ГМП НМЗ по переработке никель-пирротиновых концентратов на автоклавном переделе (в тыс. т/год), включая пирротиновый концентрат КУР. Исходя из заданного значения программой определяется возможность переработки (наличие свободных мощностей) и рассчитывается количество перерабатываемого в ГМП НМЗ пирротинового концентрата КУР (по алгоритму догрузки до заданного значения).

Для удобства пользователя раскрывающийся список содержит два стандартных значения (1000 и 1200 тыс. т/год) и опцию «без к-та КУР». При выборе последней догрузка ГМП НМЗ пирротиновым концентратом КУР не производится, в автоклавах перерабатываются текущие никель-пирротиновые концентраты ПООФ. Пользователь имеет возможность ввести произвольное числовое значение показателя.

- Технология автоклавной переработки Ni-Ро к-тов

  - существующая («существ.»)

  - новая

Значение «новая» доступно только при выборе значения «все на НМЗ» показателя «Размещение головных переделов». Значение «существ.» доступно всегда. Если на момент перехода со значения «все на НМЗ» на другое значение показателя «Размещение головных переделов» для данного параметра установлено значение «новая», то программа автоматически пересчитывает баланс для значения «существ.», а надпись «новая» становится невидимой. Ячейка выбора значения при этом выделяется заливкой, «приглашая» пользователя выбрать из раскрывающегося списка единственное доступное для данного режима значение «существ.» (с целью корректного отображения установленных значений параметров расчета на листе «ВЫБОР»).

Под существующей технологией в опытной версии программного комплекса подразумевается усовершенствованная существующая технология ГМП НМЗ (с оборотом хвостов ССФ). Под новой технологией – автоклавно-декантационная технология переработки никель-пирротиновых концентратов.

- Ni концентрат НОФ богатый

  - в плавку

  - на сернокислотную обработку («на серн. обр.»)

  - в автоклавную переработку («в автокл. пер.»)

Этот и следующие два параметра определяют способ переработки соответствующих никелевых концентратов. Изначально эти параметры (как и предыдущий показатель) были предусмотрены для расчетной оценки сокращения количества концентратов, поступающих в пирометаллургическую переработку на НМЗ по варианту одного завода («все на НМЗ»), за счет подачи их на сернокислотную обработку или в автоклавы ГМП НМЗ (по новой автоклавно-декантационной технологии).

Значение «в плавку» доступно всегда. Значение «на серн. обр.» доступно при выборе значения «все на НМЗ» показателя «Размещение головных переделов», при этом если значение показателя «Технология автоклавной переработки Ni-Ро к-тов» установлено «новая», то становится доступным для выбора также значение «в автокл. пер.».

Если при изменении значений влияющих параметров текущее значение показателя становится недопустимым, то программа автоматически пересчитывает баланс для значения «в плавку», а некорректная надпись становится невидимой. Ячейка выбора значения при этом выделяется заливкой, «приглашая» пользователя выбрать из раскрывающегося списка доступное для данного режима значение (с целью корректного отображения установленных значений параметров расчета на листе «ВЫБОР»).

- Ni концентрат НОФ бедный

  - в плавку

  - на сернокислотную обработку («на серн. обр.»)

  - в автоклавную переработку («в автокл. пер.»)

Описание данного параметра аналогично описанию предыдущего.

- Ni концентрат ТОФ бедный

  - в плавку

  - в автоклавную переработку («в автокл. пер.»)

Описание данного параметра аналогично описанию двух предыдущих, отличие в том, что здесь отсутствует значение «на серн. обр.», т.к. сернокислотная обработка данного концентрата технологически нецелесообразна.

- Вывоз магнитной фракции УРФ НЗ

  - есть

  - нет

Значение данного параметра определяет, вывозится или нет магнитная фракция УРФ НЗ на переработку за пределы ЗФ. При этом показатели, определяющие получение магнитной фракции, задаются на листе «ЦРФ». Если пользователем выбрано значение показателя «нет», а на листе «ЦРФ» задано выделение магнитной фракции, то она поступает на переработку в ОВЦ совместно с никелевым концентратом ЦРФ.

На листе «ВЫБОР» может оказаться полезным использование сопоставительной таблицы расчетных показателей, расположенной справа от таблиц выбора значений параметров расчета. Здесь приведено несколько расчетных показателей для оперативного контроля результатов выбора значений параметров расчета. В заголовке таблицы для области «Значение» зарезервировано два столбца. Ячейка заголовка правого столбца выделена заливкой светло-желтого цвета и доступна для изменения. При выборе ячейки становятся доступными подсказка и кнопка раскрывающегося списка.

Раскрывающийся список содержит два значения: текущее и фиксированное («фиксиров.»). При выборе значения «текущее», значения в столбце будут повторять значения в столбце слева. При выборе «фиксиров.» значения фиксируются для данного варианта расчета, и у пользователя появляется возможность сравнивать их со значениями в столбце слева, продолжающими изменяться в соответствии с выбором пользователя для других вариантов расчета. В крайнем правом столбце таблицы при этом будет отображаться разность текущих и зафиксированных значений.

При превышении заданной мощности ПМП НМЗ соответствующие строки будут выделены заливкой красного цвета, при существенной недогрузке – заливкой синего цвета. В этом случае необходимо перераспределить никелевое сырье ЗФ между ГМП НМЗ, ПМП НМЗ или НЗ (в зависимости от условий задачи), уточнить количество поступающего в переработку концентрата КУР и т.д.

На листе «ВЫБОР» имеется также таблица проверки корректности значений результатов расчета. Красный цвет сигнализирует об имеющихся проблемах, зеленый – об успешности расчета. В таблице имеется 6 строк:

- Сводный баланс – проверка соответствия входов и выходов материального баланса по элементам (см. лист «Сводный»: количество учитываемого элемента на входе равняется количеству на выходе, сумма извлечений на выходе равняется 100%);

- Сырье – проверка корректности распределения сырья по площадкам (количество учитываемого элемента до распределения равняется количеству учитываемого элемента после распределения) и равенства суммы содержаний всех компонентов 100% (см. лист «Сырье»);

- Утилизация серы – проверка контрольных значений на листе «Сера»;

- Распределение продуктов – контроль превышения требуемого по заданию пользователя количества продукта над располагаемым по расчету количеством (например, задано производство никеля в ЦЭН НЗ ЗФ – 300 тыс. т при поступлении с сырьем 211 тыс. т);

- Отрицательные значения – сигнализирует о наличии на рабочих листах книги отрицательных значений (красный цвет) или значений ошибок (оранжевый цвет). На рабочих листах книги ячейки, содержащие отрицательные значения, выделяются заливкой красного цвета.

- Общий – сигнализирует о наличии сигналов красного цвета в данной таблице.

Значения технологических коэффициентов задаются непосредственно на рабочих листах. Названия рабочих листов в целом соответствуют названиям цехов и технологических участков металлургического производства ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель».

Основные результаты расчета по варианту 1 в динамике по годам расчетного периода (2008-2020 гг.) приведены в таблице на листе «Итоги» (таблица приводится для примера). Пользователь может использовать имеющуюся заготовку, добавив в таблицу строки с интересующими его показателями, скопировав формулы и заменив ссылки. Значения в столбцах таблицы обновляются при каждом новом расчете по варианту 1 для соответствующего года.

Схема конфигурации объектов металлургического производства ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» приведена на листе «Схема» (см. рис. 2). Схема утилизации серы отходящих газов пирометаллургического производства ЗФ приведена на листе «Схема S».

## Кольская ГМК и заводы в Финляндии

Также как и для Заполярного филиала компании, в файле Расчет КГМК.xls для выбора значений параметров расчета и контроля результатов предусматривается использование рабочего листа «ВЫБОР». Здесь в 3-х основных блоках сосредоточены следующие функции:

- выбор значений параметров расчета (таблица в левой верхней части рабочей области листа «ВЫБОР»);

- проверка корректности значений результатов расчета (таблица сигналов справа);

- первичного контроля результатов расчета (таблица слева, под таблицей выбора значений параметров расчета).

Для выбора значений задаваемых на листе «ВЫБОР» параметров расчета предусмотрено использование ячеек из таблицы, расположенной под соответствующим заголовком (см. рис. 4).

На листе «ВЫБОР» доступны для изменения ячейки с заливкой светло-желтого цвета из таблицы выбора значений параметров расчета.

Доступные ячейки имеют раскрывающиеся списки с перечнем доступных или рекомендуемых значений. Чтобы раскрыть список, необходимо выбрать ячейку (щелкнув по ней указателем мыши), и еще раз щелкнуть по самой ячейке или кнопке со стрелкой, появляющейся справа от ячейки при ее выборе. При выборе некоторых доступных ячеек на экране появляется подсказка с поясняющим текстом, рекомендуется с ней ознакомиться.

Для некоторых ячеек возможен непосредственный ввод в них произвольных числовых значений, а не только значений из раскрывающегося списка (например, выпуск Ni в ЦЭН-2 или ЦКН). Для так называемых ячеек-переключателей (да/нет, новая технология/существующая и т.д.) выбор значения возможен только из заданного набора значений раскрывающегося списка.

Каждый набор значений параметров расчета, произвольно устанавливаемый пользователем, формирует новый вариант расчета. Расчет в опытной версии производится автоматически, сразу же после выбора нового значения параметра. Рекомендуется дать системе завершить расчет (надпись «Готово» в левом нижнем углу, в строке состояния), проверить его корректность (все сигналы соответствующей таблицы должны быть зеленого цвета) и только после этого продолжить изменение значений других (или этого же) параметра.

Следует напомнить, что файл Расчет КГМК.xls может использоваться как подчиненный по отношению к файлу Расчет ЗФ.xls и в этом случае вариант расчета определяется заданием параметров для ЗФ, а балансы КГМК рассчитываются в «фоновом» режиме. Также Расчет КГМК.xls может использоваться самостоятельно, для решения расчетных задач собственно по Кольской ГМК и заводов в Финляндии.

Параметры расчета на листе «ВЫБОР» книги Расчет КГМК.xls опытной версии программного комплекса могут принимать следующие значения:

Обогащение руды в Заполярном

- Технология обогащения

  - Существующая

  - Усовершенствованная («Усовершенств.»)

  - Селективная

- Выбор значения данного параметра определяет количество и состав концентрата ОФ, поступающего в металлургическую переработку. Количество и состав концентратов для каждой технологии обогащения задаются пользователем в соответствующих строках на листе «Сырье» (в п. 1.2). По существующей и усовершенствованной технологии обогащения в металлургическую переработку поступает коллективный концентрат ОФ (по усовершенствованной технологии – более высокого качества и в меньшем количестве). При селективной технологии металлургической переработке подвергается никелевый концентрат ОФ. Получаемый при обогащении медный концентрат вывозится на продажу или в ЗФ (см. соответствующий переключатель ниже).

- Переработка концентрата ОФ

  - В ПЦ комбината «Североникель» («В ПЦ к-та СН»)

  - В Финляндии

- Значение параметра определяет технологию и место переработки концентрата ОФ. При выборе значения «В ПЦ к-та СН» концентрат ОФ перерабатывается по технологии плавки в двухзонной ПВ (соответствующие показатели приведены на листе «ПЦ»). При выборе значения «В Финляндии» концентрат поступает в переработку по технологии плавки в ПВП на завод компании «Болиден», расположенный в Финляндии. Расчетные значения на листе «ПЦ» при этом обнуляются. Кроме концентрата ОФ Кольской ГМК, на заводе в Финляндии может перерабатываться также привозной рудный концентрат. Поэтому для обнуления расчетных значений на листе «Болиден» необходимо также исключить указанный концентрат из сырьевой загрузки на листе «Сырье» (п. 1.3).

- В опытной версии программного комплекса требуется, чтобы выпуск никеля в ЦЭН-2 комбината «Североникель» был больше или равен некоторому расчетному минимальному значению, всегда строго большему, чем нуль. Иными словами, нельзя «обнулить» производство никеля на Кольской ГМК, выключив ее из технологической цепи. С этим требованием связан ряд особенностей работы переключателей. Например, для рассматриваемого параметра при отсутствии привозного сырья ЗФ единственным возможным значением будет переработка собственного сырья в собственном ПЦ. Это значение («В ПЦ к-та СН») в данном случае подставляется по умолчанию, при этом значение параметра на экране не отображается (пустая ячейка с заливкой светло-желтого цвета) и на выбор пользователя (раскрывающийся список по-прежнему доступен) программа не реагирует. Попутно заметим, что попытки пользователя «обнулить» производство никеля в ЦЭН-2 будут либо блокироваться, либо приведут к невозможности продолжить текущий сеанс работы с программой из-за появления соответствующей ошибки.

- Отметим также, что «обнулить» загрузку КГМК (и заводов в Финляндии) сырьем Заполярного филиала можно непосредственно из файла Расчет КГМК.xls. На листе «Сырье» справа от заголовка п. 1.1 основной таблицы («1.1 Продукты ЗФ») имеется ячейка с заливкой светло-желтого цвета. При выборе ячейки становится доступным раскрывающийся список с набором значений: «Все», «Файнштейн», «Ni к-т УРФ», «МФ УРФ», «Обнулить». Для работы всех связей необходимо выбрать «Все» (к этому значению необходимо вернуться по завершении работы с переключателем для корректной работы программного комплекса). Для выбора связи только по одному из продуктов, необходимо выбрать его наименование из списка. Остальные продукты при этом обнулятся. Если выбрать «Обнулить», то обнулятся все связи с файлом Расчет ЗФ.xls. Выбор любого другого значения снова восстанавливает и обновляет связь по соответствующему продукту (всем продуктам). Переключатель был разработан и может использоваться для тестирования.

- Вывоз медного концентрата ОФ

  - На продажу

  - В Заполярный филиал («В ЗФ ГМК НН»)

- Параметр доступен только при выборе значения показателя «Технология обогащения» – «Селективная». Теоретически возможен вывоз медного концентрата ОФ на переработку в ЗФ, но в опытной версии программного комплекса эта опция не задействована. Таким образом, медный концентрат ОФ при его выделении всегда поступает на продажу (см. п. «2.5 На вывоз» основной таблицы на листе «Сырье»), минуя металлургический передел, и в сводном балансе металлургического производства не показан.

Комбинат «Североникель»

- Выпуск никеля в ЦКН по существующей технологии

  - нулевое значение (число 0)

  - стандартное значение 1 (число 5 500)

  - стандартное значение 2 (число 10 000)

  - текущее значение (число)

- Значение параметра задает количество никеля (в т/год), выпускаемого в ЦКН из грансплава по существующей технологии синтеза в колоннах высокого давления. Пользователь может ввести произвольное число или выбрать одно из стандартных значений раскрывающегося списка. Показатель становится недоступным, если в переработку на Кольскую ГМК поступает магнитная фракция ЗФ или магнитная фракция выделяется в УРФ комбината «Североникель». Выпуск никеля в ЦКН в этом случае определяется количеством никеля в сырье ЦКН (магнитной фракции). Переработка магнитной фракции в ЦКН предусматривается по технологии синтеза в реакторе среднего давления.

- Выпуск никеля в ЦЭН-2 (раскрывающийся список)

  - Авто

  - Файнштейн

  - Число

- Значение данного показателя задает режим расчета выпуска никеля в ЦЭН-2.

- При выборе значения «Авто» файнштейн ЗФ, никелевый концентрат УРФ ЗФ и файнштейн из собственного сырья КГМК, произведенный в ПЦ комбината «Североникель», поступают в переработку на рафинировочный передел комбината «Североникель». Таким образом, в данном режиме выпуск никеля в ЦЭН-2 рассчитывается «автоматически» из всего сырья рафинировочного передела Кольской ГМК.

- При выборе значения «Файнштейн» в рафинировочный передел комбината «Североникель» поступают файнштейн ЗФ и файнштейн из собственного сырья КГМК, произведенный в ПЦ комбината «Североникель». Никелевый концентрат УРФ ЗФ поступает в рафинировочный передел завода компании OMG в Финляндии. Таким образом, в данном режиме выпуск никеля в ЦЭН-2 рассчитывается исходя из загрузки рафинировочного производства файнштейном ЗФ и (или) собственным.

- При выборе значения «Число» пользователем задается выпуск никеля в ЦЭН-2 в т/год (подробное описание данного режима приведено ниже).

- Магнитная фракция УРФ ЗФ всегда поступает в переработку в ЦКН комбината «Североникель». Файнштейн из собственного рудного сырья КГМК поступает на переработку в УРФ комбината «Североникель», если он производится в плавильном цеху комбината «Североникель». Если файнштейн произведен на заводе компании «Болиден» в Финляндии, то он поступает на рафинировочный завод компании OMG в Финляндии. Место производства файнштейна из рудного сырья Кольской ГМК определяется значением показателя «Переработка концентрата ОФ» (см. выше)(см. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.

- Выпуск никеля в ЦЭН-2 (ввод числового значения)

- Выделение магнитной фракции в УРФ

  - Выделяется

  - Нет

- Технология переработки шлама

  - Существующая

  - Новая

Рафинировочный передел в Финляндии

- Возврат остатка выщелачивания на КГМК

  - Возвращается

  - Нет

# Возможные неполадки и способы их предупреждения

В ходе работы с программным комплексом иногда возникают ситуации, когда из-за ошибки пользователя или системы продолжение работы становится невозможным. Как правило, такие ситуации характерны для всех расчетных систем, построенных в среде MS Excel и хорошо знакомы опытным пользователям Excel.

Общий сценарий возникновения таких ситуаций следующий: пользователь во время ввода данных допускает ошибку (например, вместо числа вводит буквенный или иной символ), система при подстановке символа в арифметическую формулу генерирует ошибку несоответствия типа, которая по системе связей быстро распространяется по всем формулам. Или при некорректной постановке задачи пользователем в ходе вычислений возникает необходимость совершения недопустимой операции (например, деление на ноль), система генерирует соответствующее значение ошибки, которое по системе связей распространяется по всем формулам.

Как правило, по подобному механизму возникают ошибки #ЗНАЧ!, #ДЕЛ/0!, #ИМЯ?. Подобные случаи нередко возникают при работе с MS Excel, а соответствующие разным ситуациям значения ошибок приведены в справочной системе Excel.

Отдельно следует сказать о значении ошибки #ЧИСЛО!. Иногда причиной возникновения этой ошибки может стать расхождение итерационного процесса вычислений. Как известно, для выполнения сложных вычислений в среде MS Excel используются итерации (последовательные приближения). Из теории известно, что итерационный процесс может как сходиться, так и расходиться. Не углубляясь в специальные разделы математики можно лишь заметить, что, как правило, все расчетные задачи, постановка которых возможна с применением программного комплекса, имеют решения. Однако для их нахождения методом итераций может потребоваться изменение начального приближения, либо корректировка алгоритма расчета, реализованного в программном комплексе.

Если значение ошибки распространилось по ячейкам в ходе вычислений (на листе «ВЫБОР» об этом сигнализирует состояние сигнала блока проверки корректности значений результатов расчета – вместо зеленого сигнала показывается значение ошибки, либо сигнал красного или оранжевого цвета), дальнейшая работа с программным комплексом невозможна. Необходимо закрыть файлы (или приложение) БЕЗ СОХРАНЕНИЯ (ответ «Нет» на запрос системы о сохранении изменений). После этого снова откройте файлы (запустите приложение). Информация в них будет актуальной на момент последнего сохранения. Все последующие изменения при этом будут потеряны, однако программный комплекс (точнее, записанная на носителе информации его версия) сохранит работоспособность.

Для предупреждения потери результатов своей работы пользователю следует в работе с программным комплексом придерживаться следующих рекомендаций:

- быть внимательным при вводе данных, избегать ошибок;

- при успешном завершении какого-либо отдельного действия (проверка исходных данных на листе, расчет баланса, корректировка формул какого-либо блока и т.п.) сохранить результаты работы (Файл→Сохранить, либо соответствующая кнопка на панели инструментов);

- сохранять результаты работы через небольшие промежутки времени;

- хранить на носителе информации копии рабочих файлов, регулярно обновлять их.

Перед сохранением файла необходимо убедиться в корректности текущих значений результатов расчета (все сигналы соответствующего блока на листе «ВЫБОР» должны быть зеленого цвета).

При возникновении неустранимых проблем в работе программного комплекса следует обратиться к разработчикам.